附件

花果山街道幸福河湖验收赋分细则（试行）

花果山街道幸福河湖验收赋分细则（流域性、骨干河道）（试行）

| 序号 | 准则层 | 评估指标 | 总分 | 分值 | 自评 | 第三方评分 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估指标 | 防洪标准达标率 | 20 | 8 |  |  | 按堤防达标段长度占总长度的比例赋分，8分（100%)；5分[85%~100%）；3分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 2 |  | 河岸堤防稳定性 |  | 4 |  |  | 河岸存在坍塌、渗漏、管涌、冲刷等现象，每发现一处问题扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 供水水质达标率 |  | 3 |  |  | 按集中式饮用水源地水质达标率的比例赋分，3分（100%）；1分[80%~100%），低于80%不得分。 |
| 3 |  | 河流岸线畅通性 |  | 5 |  |  | 河道中不存在不符合规划的卡口段或人工填埋河湖缩窄的现象、无明显阻碍行洪、影响河道流畅的构筑物及临时设施，得5分；存在一处扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 环境评估指标 | 水质目标达标率 | 15 | 6 |  |  | 河道水体同时达到水功能区和国考、省考、市考和河长制断面水质目标，得6分；其中一项水质指标不达标扣2分，同一项指标不重复扣分，扣完为止。 |
| 5 |  | 取排水口合规性 |  | 4 |  |  | 取水许可依法实施，非法取水的，发现一处扣2分，扣完为止；排污口设置合法，存在污水直排、偷排、漏排现象的，发现一处扣2分，扣完为止。 |
| 6 |  | 河道水面清洁率 |  | 5 |  |  | 水面清澈，无漂浮物、废弃物、油污、集中水花生水葫芦，存在一处扣1分，扣完为止；水体透明度大于50厘米，小于50厘米扣1分，小于35厘米不得分。 |
| 7 | 生态评估指标 | 新建、改造护岸的生态化比例 | 15 | 6 |  |  | 视河道生态岸线新、改建长度占改造岸线总长度的百分比赋分，其中有航运要求的河道或河段不计入测评范围。6分（100%）；5分[80%~100%）；4分[60%~80%）；2分[40%~60%）；0分（40%以下）。 |
| 8 |  | 生物多样性 |  | 4 |  |  | 水生植物功能群落适宜，生长良好，得4分；较好，得2分；一般，得1分。 |
| 9 |  | 岸坡植被覆盖率 |  | 5 |  |  | 植物措施乔、灌、草合理配置，层次分明；常绿、落叶植物合理搭配，宜植被地植被覆盖率不少于70%；点式场所园林化设计，宜植被地植被覆盖率不少于95%。覆盖率按比例赋分。 |
| 10 | 景观文化评估指标 | 文化古迹保存程度 | 15 | 4 |  |  | 视历史文化古迹价值和保存程度酌情赋分，历史文化古迹价值高且保存完好得4分，较好得3分，一般得2分，较差不得分。 |
| 11 |  | 水文化挖掘程度 |  | 4 |  |  | 评估河道水工程文化、治水文化通过水文化相关活动或利用已有的堤、堰、桥、闸等载体进行展示的形式、内容和效果是否良好，展示情况较好得4分，较好得3分，一般得2分，较差不得分。 |
| 13 |  | 景观设施配套情况 |  | 7 |  |  | 景观设施、亲水设施与河道沿线周边景观相协调，得5分，没有或不协调不得分。国家级水利风景区加2分，省级水利风景区加1分。 |
| 14 | 管护评估指标 | 管理（保护）范围 | 20 | 5 |  |  | 管理（保护）范围明确划定，且按要求设置界桩的得5分，未划定不加分，未按要求设置界桩的酌情扣分。 |
| 15 |  | 问题整治程度 |  | 5 |  |  | 存在一处“两违”、“三乱”、“四乱”等问题扣1分，扣完为止。 |
| 16 |  | 管护措施落实程度 |  | 6 |  |  | 考核管护制度是否建立、管护人员是否到位、管护经费是否落实，每发现一处问题扣2分。 |
| 17 |  | 信息化管理运行达标程度 |  | 4 |  |  | 视频监控、水位、流量、水质监测满足河道实际管理需要，得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 |
| 19 | 社会评估指标 | 公众满意度 | 10 | 10 |  |  | 采用调查问卷形式进行公众满意度调查，调查范围涵盖沿线居民集聚点，一般不少于10份；视“满意”问卷数占总回收问卷数比例进行赋分。10分（100%）；8分[90%~100%）；7分[80%~90%）；6分[70%~80%）；5分[60%~70%）；0分（60%以下）。 |
| 20 | 材料准备 | 自评估报告 | 5 | 1 |  |  | 按照《认定办法》要求准备自评估报告的，得1分。 |
| 21 |  | 幸福河湖电子相册 |  | 2 |  |  | 视电子相册质量高低酌情给分。 |
| 22 |  | 幸福河湖短视频 |  | 2 |  |  | 视短视频质量高低酌情给分。 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

花果山街道幸福河湖验收赋分细则（城区河道）（试行）

| 序号 | 准则层 | 评估指标 | 总分 | 分值 | 自评 | 第三方评分 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估指标 | 防洪标准达标率 | 15 | 5 |  |  | 按堤防达标段长度占总长度的比例赋分，5分（100%)；4分[85%~100%）；3分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 2 |  | 岸坡稳定性 |  | 5 |  |  | 河岸存在坍塌、渗漏、冲刷等现象，每发现一处问题扣1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 河流流动畅通性 |  | 5 |  |  | 河道中无明显淤积或阻碍行洪、影响河道流畅的设施，得5分；存在一处扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 环境评估指标 | 水功能区达标率 | 15 | 6 |  |  | 河流水体同时达到水功能区和国考、省考断面水质目标的，得6分；其中一项水质指标不达标扣2分，同一项指标不重复扣分，扣完为止。每发现一处排污口或雨污混流排口，扣3分。 |
| 5 |  | 河道清淤完成率 |  | 4 |  |  | 有清淤要求河道已完成清淤河段长度（土方量）占总清淤长度（土方量）的比例，5分（100%）；4分[85%~100%）；2分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 6 |  | 河道保洁程度 |  | 5 |  |  | 河岸及水面整洁无垃圾，水面无漂浮废弃物，无油污，得满分；每发现一处问题扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 生态评估指标 | 新建、改造护岸的生态化比例 | 18 | 6 |  |  | 视河道生态岸线新、改建长度占改造岸线总长度的百分比赋分，其中有航运要求的河道或河段不计入测评范围。6分（100%）；5分[80%~100%）；4分[60%~80%）；2分[40%~60%）；0分（40%以下）。 |
| 8 |  | 生物多样性 |  | 4 |  |  | 水生植物功能群落适宜，生长良好，得4分；较好，得2分；一般，得1分。 |
| 9 |  | 河流自然形态 |  | 4 |  |  | 形态优美，丰富，得4分；较好，得2分；一般，得1分。 |
| 10 |  | 岸坡植被覆盖度 |  | 4 |  |  | 视滨岸带植物是否覆盖完好、乔灌木搭配是否合理赋分。覆盖完好，搭配合理得4分，其他视情况赋分。 |
| 11 | 景观文化评估指标 | 文化古迹保存程度 | 16 | 4 |  |  | 视历史文化古迹价值和保存程度酌情赋分，历史文化古迹价值高且保存完好得4分，较好得2.5分，一般得1分，较差不得分。 |
| 12 |  | 特色园区建成 |  | 4 |  |  | 河道范围内有获得特色（特色精品、康居、宜居、风景区）称号的加1分，最高加4分；若全部建成，则得满分。 |
| 13 |  | 河道风貌 |  | 4 |  |  | 河湖整体风貌视觉效果较好的得4分，其他视效果酌情赋分。 |
| 14 |  | 景观设施配套情况 |  | 4 |  |  | 有一项景观设施且与河道沿线周边景观相协调，得4分，没有或不协调不得分。 |
| 15 | 管护评估指标 | 管理（保护）范围 | 21 | 5 |  |  | 管理（保护）范围明确划定，且按要求设置界桩的加5分，未划定不加分，未按要求设置界桩的酌情扣分。 |
| 16 |  | 问题整治程度 |  | 6 |  |  | 存在一处“两违”、“三乱”、“四乱”等问题扣2分，扣完为止。 |
| 17 |  | 标牌设置管护情况 |  | 4 |  |  | 按照要求设置标识标牌的，管护良好的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 |
| 18 |  | 管护措施落实程度 |  | 6 |  |  | 考核管护制度是否建立、管护人员是否到位、管护经费是否落实，每发现一处问题扣2分。 |
| 19 | 社会评估指标 | 公众满意度 | 10 | 10 |  |  | 采用调查问卷形式进行公众满意度调查，调查范围涵盖沿线居民集聚点，一般不少于10份；视“满意”问卷数占总回收问卷数比例进行赋分。10分（100%）；8分（90%~100%）；7分[80%~90%）；6分[70%~80%）；5分[60%~70%）；0分（60%以下） |
| 20 | 材料准备 | 自评估报告 | 5 | 1 |  |  | 按照《认定办法》要求准备自评估报告的，得1分。 |
| 21 |  | 幸福河湖电子相册 |  | 2 |  |  | 视电子相册质量高低酌情给分。 |
| 22 |  | 幸福河湖短视频 |  | 2 |  |  | 视短视频质量高低酌情给分。 |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

花果山街道幸福河湖验收赋分细则（农村河道）（试行）

| 序号 | 准则层 | 评估指标 | 总分 | 分值 | 自评 | 第三方评分 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估指标 | 防洪标准达标率 | 14 | 4 |  |  | 按堤防达标段长度占总长度的比例赋分，4分（100%)；3分[85%~100%）；2分[65%~85%）；0分（65%以下）。圩内河道不参与评分。 |
| 2 |  | 岸坡稳定性 |  | 4 |  |  | 河岸存在坍塌、渗漏、冲刷等现象，每发现一处视程度扣1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 河流畅通程度 |  | 6 |  |  | 河道水系连通，水量充沛，河道中无明显淤积或阻碍行洪、影响河道流畅的设施，得6分；存在一处扣2分，扣完为止。河道断头，水系不连通，不得分。 |
| 4 | 环境评估指标 | 水质目标实现程度 | 15 | 6 |  |  | 河流水体同时达到水功能区和国考、省考、市考和河长制断面水质目标的，得6分；若无水功能区，则以Ⅳ类为目标（其中一项水质指标不达标扣2分，同一项指标不重复扣分，扣完为止）。 |
| 5 |  | 河道清淤完成率 |  | 4 |  |  | 按照清淤计划完成清淤的，得4分；完成程度[85%~100%），得3分； [65%~85%），得2分；（65%以下），得0分。 |
| 6 |  | 河道保洁程度 |  | 5 |  |  | 河岸及水面整洁无垃圾，水面无漂浮废弃物，无油污，得满分；每发现一处问题扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 生态评估指标 | 新建、改造护岸的生态化比例 | 25 | 6 |  |  | 视河道生态岸线新、改建长度占改造岸线总长度的百分比赋分，其中有航运要求的河道或河段不计入测评范围。6分（100%）；5分[80%~100%）；4分[60%~80%）；2分[40%~60%）；0分（40%以下）。 |
| 8 |  | 水土流失治理情况 |  | 4 |  |  | 每发现一处裸露土体等水土流失现象扣1分，扣完为止。 |
| 9 |  | 生物多样性 |  | 5 |  |  | 水生植物功能群落适宜，生长良好，得5分；较好，得3分；一般，得1分。 |
| 10 |  | 河流自然形态 |  | 4 |  |  | 形态优美，丰富，得4分；较好，得2分；一般，得1分 |
| 11 |  | 岸坡植被覆盖度 |  | 6 |  |  | 视滨岸带植物是否覆盖完好、乔灌木搭配是否合理赋分。覆盖完好，搭配合理得6分，其他视情况赋分。 |
| 12 | 景观评估指标 | 河道风貌 | 13 | 7 |  |  | 河湖整体风貌视觉效果较好的得7分，其他视效果酌情赋分。 |
| 13 |  | 特色田园乡村建成率 |  | 6 |  |  | 河道所属乡村获得特色田园乡村（特色精品、康居、宜居乡村）称号的加2分，最高加6分；若全部建成，得满分。 |
| 14 | 管护评估指标 | 问题整治程度 | 18 | 8 |  |  | 存在一处“两违”、“三乱”、“四乱”等问题扣2分，扣完为止。 |
| 15 |  | 标牌设置管护情况 |  | 4 |  |  | 按照要求设置标识标牌的，管护良好的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 |
| 16 |  | 管护制度落实程度 |  | 6 |  |  | 考核管护制度是否建立、管护人员是否到位、管护经费是否落实，每发现一处问题扣2分。 |
| 17 | 社会评估指标 | 公众满意度 | 10 | 10 |  |  | 采用调查问卷形式进行公众满意度调查，调查范围涵盖沿线居民集聚点，一般不少于10份；视“满意”问卷数占总回收问卷数比例进行赋分。10分（100%）；8分[90%~100%）；7分[80%~90%）；6分[70%~80%）；5分[60%~70%）；0分（60%以下）。 |
| 18 | 材料准备 | 自评估报告 | 5 | 1 |  |  | 按照《认定办法》要求准备自评估报告的，得1分。 |
| 19 |  | 幸福河湖电子相册 |  | 2 |  |  | 视电子相册质量高低酌情给分。 |
| 20 |  | 幸福河湖短视频 |  | 2 |  |  | 视短视频质量高低酌情给分。 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

花果山街道幸福河湖验收赋分细则（湖库）（试行）

| 序号 | 准则层 | 评估指标 | 总分 | 分值 | 自评 | 第三方评分 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估指标 | 防洪标准达标率 | 16 | 6 |  |  | 按堤防达标段长度占总长度的比例赋分，6分（100%)；5分[85%~100%）；3分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 2 |  | 岸坡稳定性 |  | 5 |  |  | 岸坡存在坍塌、渗漏、冲刷等现象，每发现一处问题视程度扣1~2分，扣完为止。 |
| 3 |  | 供水水量保证率 |  | 5 |  |  | 湖库逐日实测水位对所有供水工程的最低供水限制水位的满足程度作为指标评估值，满足率95%以上得5分，低于不得分。 |
| 4 | 环境评估指标 | 水质目标实现率 | 28 | 8 |  |  | 湖库水体同时达到水源地、水功能区和国考、省考、市考、河长制断面水质目标的，得满分；其中一项水质指标不达标扣2分，同一项指标不重复扣分，扣完为止。每发现一处排污口，扣4分。 |
| 5 |  | 入湖河道水质优良率 |  | 8 |  |  | 根据水功能区水质达标的重点入湖河道（有水功能区水质目标要求的入湖河道）占比分别赋分，8分[90%~100%）；6分[80%~90%）；4分[60%~80%）；0分（60%以下）；当入湖河道被认定为黑臭水体时，此项不得分。 |
| 6 |  | 湖泊保洁程度 |  | 4 |  |  | 湖岸及水面整洁无垃圾，水面无漂浮废弃物，无油污，得满分；每发现一处问题扣1分，扣完为止。 |
| 7 |  | 自由水面率 |  | 4 |  |  | 视湖库自由流动的水面占湖泊总面积的比例分别赋分，自由水面率= [湖泊范围面积-（圈圩面积+违法围网面积）]/湖泊范围面积×100%。4分（100%）；3分[85%~100%）；2分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 8 |  | 淤积清除率 |  | 4 |  |  | 有清淤要求的湖泊已完成清淤面积占总清淤面积的比例，4分（100%）；3分[85%~100%）；2分[65%~85%）；0分（65%以下）。 |
| 9 | 生态评估指标 | 湖泊营养状态指数 | 28 | 6 |  |  | 视湖库营养化程度赋分，6分（中营养及以下）；5分（轻度富营养）；3分（中度富营养）；0分（重度富营养） |
| 10 |  | 生物多样性 |  | 4 |  |  | 水生植物功能群落适宜，生长良好，得4分；较好，得2分；一般，得1分。 |
| 11 |  | 蓝藻水华状况 |  | 4 |  |  | 视上年度蓝藻水华面积最大值占比赋分。4分（10%以下）；3分[10%~30%）；1分[30%~50%）；0分（50%以上）。 |
| 12 |  | 生态岸坡比例 |  | 6 |  |  | 视湖库生态岸线长度占岸线总长度的百分比赋分，6分[70%~100%）；3分[40%~70%）；0分（40%以下） |
| 13 |  | 环湖自然湿地保护率 |  | 4 |  |  | 视环湖库自然湿地的保护程度赋分，自然湿地保护率=（受保护自然湿地面积/自然湿地总面积）×100%。4分[80%~100%）；3分[70%~80%）；2分[50%~70%）；0分（50%以下） |
| 14 |  | 岸坡植被覆盖度 |  | 4 |  |  | 视滨岸带植物是否覆盖完好、乔灌木搭配是否合理赋分。 |
| 15 | 管护评估指标 | 管理范围划界 | 23 | 8 |  |  | 管理（保护）范围明确划定，且按要求设置界桩的加5分，未划定不加分，未按要求设置界桩的酌情扣分；水源地划定保护区的加3分，未划定不加分。 |
| 16 |  | 问题整治程度 |  | 6 |  |  | 存在一处“两违”、“三乱”、“四乱”等问题扣2分，扣完为止。 |
| 17 |  | 信息化管理运行达标率 |  | 4 |  |  | 湖库（或湖长制）信息和数据共享平台已搭建，同时视频监控、水位、流量、水质监测满足湖泊实际管理需求，得3分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 |
| 18 |  | 管护制度落实程度 |  | 5 |  |  | 考核管护制度是否建立、管护人员是否到位、管护经费是否落实，每发现一处问题扣2分。 |
| 19 | 材料准备 | 自评估报告 | 5 | 1 |  |  | 按照《认定办法》要求准备自评估报告的，得1分。 |
| 20 |  | 幸福河湖电子相册 |  | 2 |  |  | 视电子相册质量高低酌情给分。 |
| 21 |  | 幸福河湖短视频 |  | 2 |  |  | 视短视频质量高低酌情给分。 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |